ROLLGLASS SELF

ROLLGLASS SELF es un sistema de creación y división de espacios combinando en un mismo perfil hojas de vidrio fijas y correderas de espesores 10 ó 12 mm. con mecanismo de auto cierre “SELF CLOSING” con velocidad regulable. Topes con amortiguación para un frenado progresivo.

Transmisiones totalmente preinstaladas para un fácil montaje. Mínima separación entre hojas de vidrio fijo y corredero de 12 mm. Perfil en aluminio anodizado “Mariner” (AA20 ISO 7599, 20 micras) y accesorios en aluminio anodizado “Silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). Sujeción de la hoja de vidrio corredera mediante mordazas a presión, sin mecanización del vidrio, ni necesidad de marcos.

Rodamiento incorporado a la mordaza para  ofrecer un diseño totalmente compacto. Zona de paso desde 0,80 m. hasta 1,40 m., totalmente limpia sin rieles en el suelo. Rodamientos a bolas para una apertura suave. Instalación a techo.

Sistema testado más de 100.000 ciclos según la norma EN1527.